| Übersicht: Richtiges Absaugen – so führen Sie es durch |  |
| --- | --- |
| Vorbereitungen | - Pflegekunden mit leicht erhöhtem Oberkörper positionieren (erleichtert ihm die Atmung und fördert seine Mitwirkung) - Hände desinfizieren und Einmalhandschuhe anziehen - Katheter noch in der Hülle auf Unversehrtheit prüfen - Verpackung so weit öffnen, dass das Ansatzstück des Absaugkatheters auf das Verbindungsstück gesteckt werden kann - Absaugkatheter vorsichtig aus der Verpackung entfernen - Einfuhrlänge per Augenmaß abmessen (von den Lippen bis zum Ohrläppchen) - Gerät einschalten - Katheter leicht mit Wasser befeuchten |
| Absaugen | - Pflegekunden bitten, den Mund zu öffnen (oder öffnen Sie vorsichtig seinen Mund) - Katheter langsam und ohne Sog durch den Mund einführen - Sog herstellen, indem Sie den Finger auf den Fingertip halten - Katheter mit vorsichtiger Drehbewegung (Zwirbeln zwischen den Fingern) zurückziehen - nach Beenden des Absaugens Absaugkatheter schlingenartig in die Hand nehmen und den Handschuh beim Ausziehen darüberstülpen (ermöglicht ein hygienisches Entsorgen) - nach dem Absaugen sorgfältige Mundpflege durchführen |