Transportbehälter für Laborproben

Übersicht

| Art der Probe | Transportgefäß | Besonderheit |
| --- | --- | --- |
| flüssige Probenmaterialien, Gewebeproben oder Fremdmaterial | Becher mit Deckel, Hartplastik oder Universalröhrchen, steril | bei Gewebeproben etwas sterile 0,9 % NaCl-Lösung zugeben, um ein Austrocknen der Probe zu vermeiden. |
| Blut für verschiedene Untersuchungen (z. B. Blutbild) | EDTA-Blutröhrchen | Röhrchen möglichst vollständig befüllen und nach Blutentnahme leicht schwenken |
| Einsendung von Material, z. B. zum Nachweis von Chlamydia trachomatis-DNA (PCR), Augenabstrich, Genitalabstrich | Chlamydia-trachomatis-Röhrchen | Abstriche (z. B. Zervikal- oder Urethralabstriche): Abstrichtupfer nach Abstrich im Transportmedium belassen! |
| Blut, z. B. für Gerinnung | Citrat-Blutröhrchen | Röhrchen vollständig befüllen und nach Blutentnahme leicht schwenken |
| Abstrich bei V. a. Besiedelung mit MRSA (PCR-Diagnostik) | Kunstfasertupfer | Tupfer immer in Röhrchen ohne Transportmedium geben |
| Blut für serologische Untersuchungen | Serum-Monovette | Monovette mindestens zur Hälfte befüllen und nach Blutentnahme leicht schwenken. Wichtig: stehend lagern |
| Stuhlproben | Stuhlröhrchen | Löffelchen mit Stuhl befüllen und vorsichtig in Röhrchen einführen Mindestprobenmenge: haselnussgroße Portion Stuhl Höchstprobenmenge: Probenpegel max. bis zur Hälfte des Röhrchens |