Abfalleinteilung Europäischer Abfallschlüssel AS 18 01 01 – AS 18 01 04 (B-Müll – D-Müll)

Übersicht

| Abfallschlüssel/ Definition/ (LAGA-Gruppe) | Anfallstellen | Bestandteile | Sammlung/ Lagerung | Entsorgung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AS 18 01 01 spitze oder scharfe Gegenstände (B-Müll) | gesamter Bereich der Patienten-versorgung | Skalpelle, Kanülen von Spritzen und Infusions-systemen | Erfassung am Abfallort in stich- und bruchfesten Einwegbehält-nissen kein Umfüllen, Sortieren oder Vorbehandeln | ggf. gemeinsam mit Abfällen des AS 18 01 04 |
| AS 18 01 02 Körperteile, Organabfälle, mit Blut und Blut-produkten gefüllte Behältnisse (E-Müll) | Zum Beispiel: Operationsräume ambulante Einrichtungen mit entsprechenden Tätigkeiten | Körperteile, Organabfälle, mit Blut und Blutprodukten gefüllte Behältnisse | gesonderte Erfassung keine Vermischung mit Siedlungs-abfällen | gesonderte Beseitigung in zugelassener Verbrennungsanlage |
| AS 18 01 03 Abfälle, die mit meldepflichtigen Erregern (z. B. COVID-19) behaftet sind, wenn durch sie eine Verbreitung der Krankheit zu befürchten ist (C-Müll) | Zum Beispiel: Operationsräume Isoliereinheiten mikrobiologische Laboratorien klin.-chem. und infektions-serologische Laboratorien, Dialysestationen, Pathologie | Abfälle, die mit erregerhaltigem Blut, Sekret oder Exkret behaftet sind oder Blut in flüssiger Form enthalten; mikrobiologische Kulturen | am Anfallort in reißfeste, feuchtigkeits-beständige und dichte Behältnisse verpacken kein Umfüllen oder Sortieren | als besonders überwachungs-bedürftigen Abfall entsorgen Oder: Desinfektion mit vom RKI zugelassenen Verfahren, dann Entsorgung wie AS 18 01 04 |
| AS 18 01 04 mit Blut, Sekreten bzw. Exkreten behaftete Abfälle, z. B. Wund-verbände, Gipsverbände, Einwegwäsche, Stuhlwindeln, Einwegartikel (D-Müll) | gesamter Bereich der Patienten-versorgung | Wundverbände, Gipsverbände, Einwegwäsche, Stuhlwindeln, Einwegartikel (z. B. Spritzenkörper) | Sammlung in reißfesten, feuchtigkeits-beständigen und dichten Behältnissen Transport nur in sorgfältig verschlossenen Behältnissen kein Umfüllen, Sortieren oder Vorbehandeln | Verbrennung in zugelassener Abfallverbrennungs-anlage (HMV) oder eine andere zugelas-sene thermische Behandlung Behält-nisse mit größeren Mengen Körperflüssig-keiten (z. B. Urin, Drainageflüssigkeiten) können unter Beach-tung von hygienischen und infektionspräven-tiven Gesichtspunkten in die Abwasserkana-lisation entleert werden (kommunale Entwäs-serungs-/Abwassersatzung beachten). |