| Übersicht: Hilfestellung für die Dosierung von Desinfektionslösungen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25%ige Lösung | 0,5%ige Lösung | 1%ige Lösung | 1,5%ige Lösung | 2%ige Lösung | 3%ige Lösung | 5%ige Lösung | 10%ige Lösung |
| 1 l | 2,5 ml | 5 ml | 10 ml | 15 ml | 20 ml | 30 ml | 50 ml | 100 ml |
| 2 l | 5 ml | 10 ml | 20 ml | 30 ml | 40 ml | 60 ml | 100 ml | 200 ml |
| 3 l | 7,5 ml | 15 ml | 30 ml | 45 ml | 60 ml | 90 ml | 150 ml | 300 ml |
| 4 l | 10 ml | 20 ml | 40 ml | 60 ml | 80 ml | 120 ml | 200 ml | 400 ml |
| 5 l | 12,5 ml | 25 ml | 50 ml | 75 ml | 100 ml | 150 ml | 250 ml | 500 ml |
| 8 l | 20 ml | 40 ml | 80 ml | 120 ml | 160 ml | 240 ml | 400 ml | 800 ml |
| 10 l | 25 ml | 50 ml | 100 ml | 150 ml | 200 ml | 300 ml | 500 ml | 1.000 ml |
| 16 l | 40 ml | 80 ml | 160 ml | 240 ml | 320 ml | 480 ml | 800 ml | 1.600 ml |
| 20 l | 50 ml | 100 ml | 200 ml | 300 ml | 400 ml | 600 ml | 1.000 ml | 2.000 ml |
| 30 l | 75 ml | 150 ml | 300 ml | 450 ml | 600 ml | 900 ml | 1.500 ml | 3.000 ml |
| 50 l | 125 ml | 250 ml | 500 ml | 750 ml | 1.000 ml | 1.500 ml | 2.500 ml | 5.000 ml |
| 100 l | 250 ml | 500 ml | 1.000 ml | 1.500 ml | 2.000 ml | 3.000 ml | 5.000 ml | 10.000 ml |
| Hinweise: 1. Informieren Sie sich zuerst darüber, a) mit wie viel Prozent Sie die Lösung ansetzen sollen, und b) wie viel l der Lösung Sie insgesamt benötigen. 2. Sehen Sie dann in der oben stehenden Tabelle folgendermaßen nach: - In der ganz linken Spalte finden Sie die Gesamtliter der Lösung. - Wenn Sie z. B. 5 l der Lösung wollen und soll es eine 1%ige Lösung sein, lesen Sie ab, dass Sie von dem Desinfektionsmittel (z. B. Perform®) 50 ml in Ihren Eimer geben. - Von der Menge des Wassers, mit der Sie den Eimer dann auffüllen, müssen Sie die Milliliter der Lösung immer abziehen, im Beispiel also: 50 ml Lösung + 4.950 ml Wasser = insgesamt 5 l 1%ige Lösung. 3. Desinfektionslösungen sind grundsätzlich mit kaltem Wasser anzusetzen – es sei denn, der Hersteller weist ausdrücklich auf einen anderen Temperaturzustand hin. |  |  |  |  |  |  |  |  |