Übersicht: Arbeitsanweisung (AA) Pflege und Reinigung des Mikroskops

Ziel/Zweck: „Durch behutsame und sachgemäße Behandlung eine lange Lebensdauer für unser Mikroskop erhalten.“ Tägliche Maßnahmen: Decken Sie das Mikroskop am Ende jeder Sprechstunde oder stets am Ende der Labortätigkeiten ab, um eine Staubabsetzung zu verhindern, und vermeiden Sie Fingerabdrücke. Wöchentliche Maßnahmen: Pflege und Reinigung des Mikroskops Notwendige Materialien: - Benzin - Wattestäbchen - feiner Haarpinsel oder weicher Lederlappen - Abdeckhülle für Mikroskop - Leder- oder Leinenlappen - Vaseline oder Paraffinöl - Xylol Ablauf: - Reinigen Sie das Stativ mit einem Leder- oder Leinenlappen. - Pflegen Sie die lackierten Teile bei Bedarf mit Benzin. - Entfernen Sie helle Flecken mit säurefreier Vaseline oder Paraffinöl. Verwenden Sie keinesfalls Spiritus. - Entfernen Sie Staub auf den Linsen mit einem feinen, trockenen Haarpinsel oder einem weichen Lederlappen. ACHTUNG: Bringen Sie die Optik nicht direkt mit Säuren oder anderen Chemikalien in Berührung! - Besonders hartnäckige Verschmutzungen behandeln Sie am besten mit Xylol oder Benzin, keinesfalls mit Spiritus oder Alkohol. - Sie dürfen die Objektive und Okulare beim Reinigen nicht auseinanderschrauben. Weisen diese Schäden auf, müssen sie zur Reparatur ins Werk. - Reinigen Sie Ölimmersionslinsen immer sofort nach Gebrauch mit Xylol, damit das Öl nicht eintrocknet. Dokumentation: Tragen Sie durchgeführte Reinigungs- und Pflegemaßnahmen in das dafür vorgesehene Formblatt „FB Reinigungsplan für Mikroskop“ ein. Zeichnen Sie diese Maßnahme mit Ihrem Handzeichen ab. Geltungsbereich: Labor, Behandlungszimmer Mitgeltende Unterlagen: Medizingeräteordner und Reinigungsplan „Mikroskop“ Verantwortlich: MFA, Labormitarbeiterin